Komposten

Trädgårdskomposten

Kompostbehållaren

Du kan bygga en kompostbehållare av färdiga trätrallar som du fodrar med träfiberskivor eller cellplastskivor

En kompost med flera fack är bra om man har olika typer av avfall

På vintern behövs en råttsäker kompostbehållare för hushållsavfallet

Hur du komposterar

Varva olika typer av material

Finfördela stjälkar och grenar, använd till exempel en kompostkvarn

Lägg i hushållsavfall varje dag, dock inte kött och fisk

Starta komposten på våren

När det inte fungerar

Det vanligaste är att materialet inte är tillräckligt kväverikt, tillsätt då kväve

Hushållskomposten

Kompostbehållaren

Kompostbehållaren måste vara råttsäker

Hål och springor måste vara mindre än 6 mm

Botten bör inte vara helt tät utan försedd med ett galler

En varmkompost behåller värmen hela året

Hur du komposterar

Börja med lite material från trädgården i botten

Blanda hushållsavfall med till exempel torra löv eller sågspån

Finfördela hushållsavfallet så mycket det går

När det inte fungerar

Tillsätt kolrikt strömaterial varje gång du lägger hushållsavfall

Strömaterialet binder kväve och suger upp den överflödiga vätskan, till exempel torra löv, barr, sågspån eller kutterspån

Täck med ett lager jord om komposten är full med flugor

Hushållsavfall i enkel trädgårdskompostbehållare

Grönsaksrens och rester

Frukt och bärrester

Kaffesump (och filterpåsen)

Teblad

Ris och spagetti

Krossat äggskal

Hushållsavfall i råttsäker behållare

Kött- eller fiskrens

Matrester (kött och fisk)

Bullar, bröd och ostkanter